舞い上がって買って後悔しないための、現地での15分

内見 安全確認シート

建物 — 直せない欠陥がないか (最重要)

□ 傾き: ビー玉を床に置く/スマホの水平器アプリ (大きな傾きは基礎の問題=高額)

□ 基礎のひび: 幅5mm以上・斜めのひびは要注意

□ 雨漏り跡: 天井のシミ・天袋の中・押入れの奥の壁

□ シロアリ: 羽アリの死骸・土の筋(蟻道)・柱を叩いて空洞音

□ 床: 歩いてブヨブヨする場所がないか

水回り

□ トイレ: 水洗(下水or浄化槽)か汲み取りか。浄化槽なら点検記録の有無

□ 水道: 開栓してもらい実際に出すのが理想。給湯器の年式

□ 排水: 流れが悪くないか・臭いはないか

土地 — 鹿児島で特に大事

□ 接道: 幅4m以上の道路に2m以上接しているか (ダメだと建て替え不可=再建築不可)

□ 崖・擁壁: 裏山や高い擁壁が近くにないか (シラス土壌の崖崩れ・崖条例)

□ ハザードマップ: 土砂災害・浸水の区域か (スマホで「(市町村名) ハザードマップ」)

□ 境界: 境界杭があるか。隣地との塀は誰のものか

□ 桜島の降灰: 雨樋の詰まり・堆積の程度 (掃除頻度の目安になる)

周辺・暮らし

□ スーパー・小中学校までの距離を実際に車で走ってみる

□ 隣の家の様子・ゴミステーションの場所

□ 携帯の電波が入るか

お金の見積もり (ざっくりでOK)

□ 残置物の量: 軽トラ何台分か (1台あたり2〜3万円が目安)

□ 屋根・外壁・畳襖・水回りで、すぐ直す必要があるものはどれか

その場で聞く質問

□ 「いつから空き家ですか?」 (長いほど指値が効く)

□ 「売主さんはどういうご事情で?」 (相続・遠方なら早く手放したい)

□ 「価格はご相談できますか?」 (反応で本気度が分かる)

□ 「雨漏りやシロアリの履歴はありますか?」

□ 「境界やご近所で揉め事はありませんか?」